МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Основы архитектуры ЦВМ

Отчет о выполнении лабораторной работы №6

Команды и способы адресации для x86 в 32-битном режиме

Студент

группы 5130201/40001	_____________	Денисенко Е. Д.

Руководитель	_____________	Вербова Н. М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Познакомиться с системой процессорных команд и способами использования этих команд.

Методика выполнения работы

- Взять фрагмент программы на языке Си, заданный преподавателем, или написать такой фрагмент самостоятельно по заданной спецификации.

- Оттранслировать программу, содержащую этот фрагмент.

- Перейти в режим отладки и изучить дизассемблированный код фрагмента.

- Самостоятельно заменить обращение к элементам массива через индекс на обращение через указатель, перетранслировать программу, проанализировать, как компилятор реализовал обращение через указатель.

Исходный вариант программы

int Mas[10];

unsigned int i;

int main() {

for (i = 0; i < 9; i++) {

if (i < 7)

Mas[i] = (8 * i) | 0x3;

else

Mas[i] = 25 * i / 3;

}

return 0;

}

Листинг 1: Исходный вариант программы (вариант 1.8)

Дизассемблированный код программы

1:	int Mas[10];

2: 	unsigned int i;

3: 	int main() {

00007FF759291770  push	rbp	//Сохранение предыдущего значения frame pointer

00007FF759291772  push	rdi	//Сохранение значения регистра RDI в стеке

00007FF759291773  sub		rsp,0E8h	 //Выделение места в стеке для локальных переменных, выравнивания и, возможно, отладочной информации

00007FF75929177A  lea		rbp,[rsp+20h] //Установка base pointer на адрес rsp+20h

00007FF75929177F  lea		rcx,[__B3FBE9DA_main@cpp (07FF7592A1000h)]

00007FF759291786  call	__CheckForDebuggerJustMyCode (07FF759291352h) // Отладочная проверка

00007FF75929178B  nop	 //Выравнивание

4:	for (i = 0; i < 9; i++) {

00007FF75929178C  mov		dword ptr[i(07FF75929C228h)],0

//Инициализация переменной i = 0

00007FF759291796  jmp         main+36h (07FF7592917A6h) //Переход к проверке условия цикла

00007FF759291798  mov	 eax,dword ptr [i(07FF75929C228h)]

//Загрузка i в регистр eax

00007FF75929179E  inc		eax	//Увеличение eax на 1

00007FF7592917A0  mov dword ptr [i (07FF75929C228h)],eax

//Загрузка значения eax в i

00007FF7592917A6  cmp         dword ptr [i (07FF75929C228h)],9  //Сравнение значения i с 9

00007FF7592917AD jae main+88h (07FF7592917F8h) //Завершение цикла при i >= 9

5:		if (i < 7)

00007FF7592917AF  cmp         dword ptr [i (07FF75929C228h)],7  //Сравнение значения i с 7

00007FF7592917B6  jae         main+66h (07FF7592917D6h)//Переход к блоку else при i >= 7

6:			Mas[i] = (8 * i) | 0x3;

00007FF7592917B8  mov         eax,dword ptr [i (07FF75929C228h)]//Загрузка i в eax

00007FF7592917BE  shl         eax,3 //Сдвиг битов eax вправо на 3 (умножение на 8)

00007FF7592917C1  or          eax,3  //побитовое ИЛИ с числом 3

00007FF7592917C4  mov         ecx,dword ptr [i (07FF75929C228h)] //Загрузка i в регистр ecx (для использования в качестве индекса)

00007FF7592917CA  lea         rdx,[Mas (07FF75929C200h)] //Загрузка адреса начала массива в регистр rdx

00007FF7592917D1  mov         dword ptr [rdx+rcx*4],eax  //Запись вычисленного значения из eax в ячейку массива с индексом i. Масштабирование используется в связи с размером элементов типа int – 4 байта

00007FF7592917D4  jmp         main+86h (07FF7592917F6h)//Прыжок через блок else к концу тела цикла

7:		else

8:			Mas[i] = 25 * i / 3;

00007FF7592917D6 imul eax, dword ptr [i (07FF75929C228h)],19h //Умножение значения i на 19h (25) и помещение результата в eax

00007FF7592917DD  xor edx,edx  //Обнуление регистра edx путем xor

00007FF7592917DF  mov ecx,3  //Помещение 3 (делителя) в ecx

00007FF7592917E4  div eax,ecx //Деление содержимого eax на ecx. Частное в eax, остаток в edx

00007FF7592917E6  mov         ecx,dword ptr [i (07FF75929C228h)]	//Загрузка i в регистр ecx (для использования в качестве индекса)

00007FF7592917EC  lea         rdx,[Mas (07FF75929C200h)] //Загрузка адреса начала массива в регистр rdx

00007FF7592917F3  mov         dword ptr [rdx+rcx*4],eax //Запись результата деления в Mas[i]

9:	}

00007FF7592917F6  jmp         main+28h (07FF759291798h) //Переход обратно к блоку i++ для начала следующей итерации цикла

10:	return 0;

00007FF7592917F8  xor         eax,eax  //Обнуление регистра eax для return 0. eax = 0 соответствует return 0

11:	}

00007FF7592917FA  lea         rsp,[rbp+0C8h]  //Восстановление указателя стека на первоначальное положение, освобождение ранее выделенной памяти

00007FF759291801  pop         rdi  //Восстановление значения rdi

00007FF759291802  pop         rbp  //Восстановление значения rbp

00007FF759291803  ret  //Возврат из функции

Анализ дизассемблированного кода

Инициализация переменных

- mov	dword ptr[i(07FF75929C228h)],0 - инициализация переменной i нулем

- Переменная i расположена по адресу 07FF75929C228h

Инкремент счетчика

- jmp    main+36h (07FF7592917A6h) - переход к проверке условия цикла

- mov	 eax,dword ptr [i(07FF75929C228h)] - загрузка i в eax

- inc	eax - увеличение eax на 1

- mov dword ptr [i (07FF75929C228h)],eax - загрузка значения eax в i

Проверка условия цикла for

- mov dword ptr [i (07FF75929C228h)],eax - загрузка значения eax в i

- cmp  dword ptr [i (07FF75929C228h)],9  - сравнение значения i с 9

- jae  main+88h (07FF7592917F8h) - завершение цикла при i >= 9

Проверка условия if

- cmp  dword ptr [i (07FF75929C228h)],7 - cравнение i с 7

- jae  main+66h (07FF7592917D6h)//Переход к блоку else при i >= 7

Вычисление выражения (8 * i) | 0x3

- mov  eax,dword ptr [i (07FF75929C228h)] - загрузка i в eax

- shl  eax,3 - сдвиг битов eax вправо на 3 (умножение на 8)

- or  eax,3  - побитовое ИЛИ с числом 3

Вычисление выражения 25 * i / 3

- imul   eax,dword ptr [i (07FF75929C228h)],19h - умножение значения i на 19h (25) и помещение результата в eax

- xor         edx,edx  - обнуление регистра edx путем xor

- mov         ecx,3 - помещение 3 (делителя) в ecx

Запись в массив

- mov         ecx,dword ptr [i (07FF75929C228h)] - загрузка i в регистр ecx

- lea   rdx,[Mas (07FF75929C200h)] - загрузка адреса начала массива в регистр rdx

- mov    dword ptr [rdx+rcx*4],eax - запись результата деления в Mas[i]

- Базовый адрес массива Mas: 07FF75929C200h

Карта памяти переменных

| Переменная | Тип | Адрес | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| Mas[0] | int | 07FF75929C200h | Глобальное |
| Mas[1] | int | 07FF75929C204h | Глобальное |
| Mas[2] | int | 07FF75929C208h | Глобальное |
| Mas[3] | int | 07FF75929C21Ch | Глобальное |
| Mas[4] | int | 07FF75929C210h | Глобальное |
| Mas[5] | int | 07FF75929C214h | Глобальное |
| Mas[6] | int | 07FF75929C218h | Глобальное |
| Mas[7] | int | 07FF75929C21Ch | Глобальное |
| Mas[8] | int | 07FF75929C220h | Глобальное |
| Mas[9] | int | 07FF75929C224h | Глобальное |
| i | unsigned int | 07FF75929C228h | Глобальное |

Анализ команд обращения к переменным

Команды обращения к переменным

- Обращение к переменной i:

mov	dword ptr[i(07FF75929C228h)],0 – запись в переменную

mov	 eax,dword ptr [i(07FF75929C228h)] – чтение переменной

mov dword ptr [i (07FF75929C228h)],eax – запись в переменную

cmp   dword ptr [i (07FF75929C228h)],9 – чтение переменной

cmp   dword ptr [i (07FF75929C228h)],7  – чтение переменной

mov   eax,dword ptr [i (07FF75929C228h)] – чтение переменной

mov   dword ptr [rdx+rcx*4],eax – запись в переменную

mov   ecx,dword ptr [i (07FF75929C228h)]	–  чтение переменной

- Обращение к массиву Mas:

lea rdx,[Mas (07FF75929C200h)] – получение адреса массива

mov dword ptr [rdx+rcx*4],eax – запись в массив

lea rdx,[Mas (07FF75929C200h)] – получение адреса массива

mov dword ptr [rdx+rcx*4],eax – запись в массив

Анализ операндов и способов адресации

- Команды обращения к переменной i:

mov	dword ptr[i(07FF75929C228h)],0

- Количество операндов: 1

- Источник:

- Приемник:

mov	eax,dword ptr [i(07FF75929C228h)]

- Количество операндов: 2

- Источник: непосредственная адресация

- Приемник: регистровая регистрация через eax

mov	dword ptr[i(07FF75929C228h)],0

- Количество операндов: 1

- Источник:

- Приемник: